Annecy-le-Vieux, jeudi 30 juillet 2026

Cahier des charges du projet boîte tests ASU 32x48

- La boîte de test reçoit  une carte ASU de 32x48 en standard ainsi qu’une carte ASU 3x32 en option.

- La boîte est étanche et construite à l’aide de composants qui ne pollueront pas le gaz utilisé.

- Les couvercles côté cathode et côté ASU sont démontables; L’étanchéité est assurée par un joint torique.

- Le couvercle côté cathode est composé d’une plaque l’aluminium  dans laquelle sont usinés des ouvertures dont la géométrie et la position correspondent aux PAD de l’ASU  Sur la face interne de ce couvercle, un film de mylar aluminisé est collé; c’est la cathode.

- L’ASU est maintenu dans l’espace par un composant isolant (G10) constitué par un cadre de 30 mm d’épaisseur (espace de Drift). Il est collé sur le cadre aluminium sur 3 faces. La 4ième face reste libre pour permettre les connections électriques. Ce cadre isolant est entrecoupé de deux anneaux de strip  (Cuivre 0.5mm) nécessaires pour canaliser les charges qui pourraient s’accumuler sur l’isolant. Côté ASU, un anneau de garde  est collé (Cf PP de max).

- Le maintient de l’ASU est assuré par un cadre rigide de 5 mm d’épaisseur usiné suivant l’implantation des composants  et visé sur la zone de dégagement du G10.

- Une entrée et une sortie de gaz assureront la distribution de ce fluide.

- Les signaux et les hautes tensions sont distribués latéralement par l’intermédiaire d’une carte  noyée dans la colle au travers d’une pièce dédiée, démontable et dont l’étanchéité est là aussi  assurée par un joint torique.

- De fait, les cartes Dif et Interdif se trouve hors zone de gaz.